Nafn

Markmið verkefnisins er að auka skilning á hegðun RLC rása í bæði rað- og hliðtengingu. Nemendur læra að framkvæma nákvæmar spennu- og straummælingar, reikna viðnám, fasa og teikna vektormyndir til að greina sambandið milli spennu og straums

Efinislisti:

Spennugjafi

Avomælir (fjölsviðsmælir/Digital multi meter)

Tengibretti

Spóla 100 mH

Þéttir 68𝜇F

Raunviðnám 47Ω

Snúrur og annað sem þarf til að tengja rásir upp í raðtengingu og hliðtengingu.

Hluti A – Raðtenging

Uppsetning:

- Tengið rás samkvæmt meðfylgjandi teikningu.

- Stillið spennugjafann á ≈10 V og skráið tíðnina.

Mælið:

- Raunverulegt viðnám, spólu og þétti: R, L, C.

- Spennuföll: UR, UL​, UC​ og heildarspennu UZ​.

- Heildarstraum IZ.

Reiknið:

- Viðnámin: XL​ og XC.

- Heildarviðnám Z.

- Teiknið spennuvektoramynd.

- Reiknið fasvikið φ.

Hluti B – Hliðtenging

Uppsetning:

- Tengið rás samkvæmt meðfylgjandi teikningu fyrir hliðtengingu.

- Notið sömu mældu gildi á R,L og C og fengust í hluta A.

- Stillið spennugjafann á ≈10 V og skráið tíðnina.

Mælið:

- Straumana í hverri grein rásarinnar: IR, IL og IC​.

- Heildarstraum rásarinnar: IZ​.

- Spennuna yfir rásina: UZ

Reiknið:

- Heildarviðnám rásarinnar: Z=UzIZ

- Fasvikið í rásinni:

  - Byrjið á að finna fasvikið sem spólan veldur áður en þéttirinn er tengdur.

  - Reiknið síðan nýtt fasvik eftir að þéttirinn er tengdur.

- Teiknið straumvektoramynd sem sýnir:

  - Heildarstrauminn IZ

  - Einstaka strauma IR ​, IL og IC​.

  - Fasvikið milli spennu og straums.