Nafn

Blandað álag - Einfasa

Leggja á nýjan streng fyrir sælureit í sveitinni. Greyið bóndinn veit allt um kýr, en ekkert um rafmagn og konan var búinn að panta búnað sem á að koma í sælureitinn og nú er það þitt hlutverk að redda málunum.

- Spennukerfið er 3N~230/400V

- Spenna í töflu er 400V milli fasa og allur búnaður er þriggjafasa

- Lagna leið að töflu er í röri í jörð kapall er XLPE og lengd að töflu eru 82m

| Lengd frá töflu | Grein # | Notkun | n | D/Y | φ | kW út |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25m | 1 | Sánaklefi | 0,9 | Y | 0,8 | 15 |
| 19m | 2 | Vatnshitun | 0,87 | Y | 0,68 | 25 |
| 15m | 3 | Heitur pottur | 0,95 | Y | 0,98 | 35 |
| 15m | 4 | Lýsing | 0,8 | Y | 0,55 | 10 |

- Reiknið út fyrir öll tæki

a Sýndarafl

b. Launafl

c. Raunafl

- Reiknið út heildar:

a. Sýndarafl

b. Launafl

c. Raunafl

- Hvert er heildar fasvik að nýju töflunni ?

- Hvað fer mikill straumur um kapalinn að töflunni?

- Hvað er lámarks sverleiki á kapli ef spennufall í töflu má ekki vera meira en 3%

- Hvað er lámarks sverleiki á kapli fyrir strauminn?

- Teiknið vektor mynd af kerfin.