Nafn

VERKEFNI – SPENNAR (Kafli 20)

- Hvert er hlutverk spenna í rafkerfi?

- Hvað kallast spólan sem tengd er spennugjafa?

3. Hvað ræður spennunni sem spanast í spólum spenna?

4. Hvað er tómgangsstraumur spennis?

5. Hvert er breytihlutfall spennis sem breytir 400 V í 230 V?

6. Hvað gerist ef spenni er með opið eftirvaf við ræsingu?

7. Hvaða tengimáti er algengastur í dreifistöðvum?

8. Hvað þýðir merkingin 'Dyn5' á þriggja fasa spenni?

9. Hvað eru járntöp?

10. Einvefjuspennar (autotransformers) hafa:

11. Útskýrðu með 2–3 setningum hvernig spenna verður til í spenni.

12. Spennir breytir 230 V í 24 V og forvafið tekur 0,5 A. Reiknaðu straum í eftirvafi.

13. Nefndu tvær ástæður fyrir því að spenni þarf kælingu.

14. Hvað þarf að passa þegar tveir spennar eru hliðtengdir?

15. Útskýrðu hvað u_sk = 6% þýðir með tilliti til spennu.