Nafn

- Rafmagnstæki tekur : Launafl =50Var

: Raunafl = 70W

- Teiknaðu aflþríhyrning í kvarða sem sýnir : Raunafl, launafl og sýndarafl.

- Reiknaðu sýndaraflið.

- Raunviðnám og þéttir eru hliðtengdir í einfasa rás.

Spennugjafaspennan er 230V og tíðni spennunnar er 50Hz.

Raunviðnámið er 40Ω og launviðnám þéttisins er 25Ω við 50Hz

- Teiknið tengimynd af rásinni og merkið inn gefnar stærðir.

- Reiknið greinistraumana IR og IC

- Reiknið heildarstrauminn Iz

- Reiknið fasviksstuðulinn og fasvikshornið í gráðum.

- Reiknið samviðnámið Z.

- Reiknið raunaflið  P.

- Spóla, raunviðnám og þéttir eru hliðtengd.

Spenna frá spennugjafa er 230V við 50Hz

Raunviðnámið er 60Ω

Spanstuðull spólu er 100mH

Rýmd þéttisins er 40𝜇F

Raunviðnám spólunnar er óverulegt.

- Teiknið tengimynd og merkið inn gefnar stærðir.

- Reiknið XL (launviðnám spólu) og Xc (launviðnám þéttis)

- Reiknið greinistrauma í rásinni IR, IC og IL.

- Reiknið heildarstrauminn Iz

- Reiknið samviðnámið Z

- Reiknið fasvikstuðulinn og fasviskhornið í gráðum.

- Hver ætti stærð þéttis að vera til til að fasvikshornið verði sem næst 0° og rásin með hreinu raunviðnámi.

- Spóla, raunviðnám og þéttir eru raðtengd.

Spenna frá spennugjafa er 230V við 50Hz

Raunviðnámið er 60Ω

Spanstuðull spólu er 100mH

Rýmd þéttisins er 40𝜇F

Raunviðnám spólunnar er óverulegt.

- Teiknið tengimynd og merkið inn gefnar stærðir.

- Reiknið XL (launviðnám spólu) og Xc (launviðnám þéttis)

- Reiknið samviðnámið Z

- Reiknið strauminn í rásinni.

- Reiknið fasvikstuðulinn og fasviskhornið í gráðum.

- Einfasa mótor er 900W

Aflstuðull hans er 0,8

Nýtni mótorsins er 75%

Tíðnin er 50Hz

Spennan frá neti er 230V

- Hve mikið raunafl tekur mótorinn frá veitu við fullt álag (Pinn)?

- Hve mikill er straumurinn ( I) við fullt álag ?

- Hve stórt er launaflið (Q) við fullt álag ?