Transistor og ljósdíóða

- Nemendur finna NPN transistor (BC 547 eða anna NPN transistor) í íhlutaboxi, finna upplýsingar um hann á netinu.

(Googlið númer á transistorum í boxinu ykkar og finnið NPN transistor og skráið niður upplýsingar)

  - hFE (beta)  = ______________

  - Imax  = ______________

  - Pmax = ________________

- Nemendur mæla með íhlutamæli straummögnunarstuðulinn  hFE (B) = __________

og skoðið (pinout) fætur.

1 =

2 =

3 =

RC

R1

RC

Nemendur reikna út viðnám RC miðað við að

LED

LED þoli 20 mA og ULED sé 2 volt.

SW

(þetta er alveg eins og þegar við reiknum viðnám til að verja ljósdíóðu.)

Ucc

9V

Q1

- Nemendur reikna út IB miðað IC = 20 mA og  hFE sem þeir mældu og reikna út stærð R1 í framhaldi af því.

(Svipað og við gerðum í tímadæmi 2, vitum IC, reiknum IB út frá hFE og reiknum svo R1 út frá U1 og IB)

- Nemendur teikna upp hermilíkan af rás í rásahermi falstad.com.

Nemendur skila inn link af rás (short url)

- Nemendur tengja upp rás á brauðborði og taka video af virkni og skila inn slóð

(hér þarf þolinmæði og það er mikilvægt að snúa transistor rétt og díóðu rétt)

Verkefnaskil

Verkefninu á að skila í skilabox á Moodle (5%)